目    录

一、 总则	1

1.1 概述	1

1.2 技术标准	1

1.3 报价要求	1

1.4 服务规模	2

1.5 付款方式	3

1.6 备货到位	4

1.7 安全与保密问题	4

1.8 服务地点	4

1.9 服务期限	4

二、 项目概述	5

2.1 服务概述	5

2.2 服务对象	6

2.3 现状综述	6

2.4 服务内容	7

三、 服务内容与方案要求	9

3.1 基础保障服务要求	9

3.1.1 数字证书业务支持服务	9

3.1.2 电子政务认证运维保障服务要求	13

3.1.3 与国家平台结算服务	21

3.2 安全保障服务	21

3.2.1 安全等保相关备品备件要求	22

3.2.2 安全运维服务	24

3.3 系统升级改造服务要求	27

3.3.1 已有系统功能升级改造	27

3.3.2 密码应用改造服务要求	30

3.4 配套设备及耗材要求	31

3.4.1 介质选型要求	31

3.4.2 数字证书介质的备货	31

3.4.3 配套耗材	32

3.5 服务团队要求与运维服务规范	32

3.5.1 业务管理支持服务团队要求	33

3.5.2 运维保障团队要求	33

3.5.3 运维保障服务规范要求	35

3.6 服务考核要求	37

3.6.1 考核指标	37

3.6.2 服务考核支付标准	39

3.6.3 惩罚措施约定	40

四、 技术文件	41

五、 其它要求	42

# 总则

## 概述

- 本文件是福建省经济信息中心(以下简称采购人)对拟实施的“福建省电子政务认证数字证书服务项目”提供技术服务的服务供应商(以下简称投标人)提出的技术要求。

- 投标人应承诺如果其参与福建省电子政务认证数字证书服务项目，届时其对本文件的所有答复和承诺仍有效。

## 技术标准

- 投标人所提供的所有设备和技术服务要求符合如下的技术标准：

- 符合国家电子政务应用提供电子认证服务机构公布的管理及服务规范；

- 符合《国家电子政务外网电子认证服务管理办法》《国家电子政务外网电子认证服务业务规则规范》；

- 符合“福建省电子政务认证服务平台数字证书服务项目”中相关的规范要求，本文件中已作描述的部分，以本文件为准；

- 若投标人的设备和系统包含自己的专用标准和协议，应在建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料；

- 本文件中未给出，但相关标准组织已有建议的系统设备性能和功能，均应满足相关标准组织的最新建议要求；

- 若有新的标准(如中华人民共和国通信行业标准、“数字福建”有关技术要求等)发布，投标人应承诺免费修改其系统以满足要求。

- 投标人提供的各项技术服务及备货的功能、性能应完全符合采购人指明的标准，并满足或高于采购人提出的要求。对于本文件未规定的有关系统功能与设备性能，投标人应提出建议，并陈述其理由。

## 报价要求

- 报价以人民币为单位，本项目采用政府购买服务的方式，服务期为一年，投标人的报价必须包含项目服务期所有费用，总价不超过 530 万元。

- 本项目为单价招标，实际结算费用按照投标人所报每项服务内容单价以及采购实际使用量结合计算，投标人应详细填写，并在报价中详细开列数量、单价、总价等各项费用。本项目各项服务内容限价如下：

| 序号 | 类别 | 单价限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人数字证书 | 60元/年·张 |
| 2 | 单位数字证书 | 90元/年·张 |
| 3 | 设备证书 | 280元/年·张 |
| 4 | 智能密码钥匙（USB Key、支持Windows操作系统） | 40元/个 |
| 5 | 智能密码钥匙（通用型、支持信创操作系统） | 28元/个 |
| 6 | 智能密码钥匙（增强型、支持信创操作系统） | 139元/个 |
| 7 | TF Key介质 | 280元/个 |
| 8 | Sim Key介质 | 280元/个 |

项目总价包含与国家政务外网CA平台对接的服务费用具体以协议为准、电子认证服务项目的等保三级复测、等保2.0备案，以及符合等保2.0要求的安全保障服务等、已有系统的升级改造服务、技术规范书编制费（费用参照并不高于相关国家标准，如国家计划发展委员会与建设部联合印发的《工程勘查设计收费标准(2002年修订本)》，技术规范书编制费计取按项目总价的0.8%费率）、配套设备与耗材，费用均由投标人承担。

- 本文件应视为保证提供整体服务所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。对投标人漏报致使未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。投标人漏报的、少报的费用，视为此项费用已包含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

## 服务规模

- 本项目数字证书服务规模如下：

| 序号 | 类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人数字证书 | 18786 | 张 |
| 2 | 单位数字证书 | 33960 | 张 |
| 3 | 设备证书 | 4859 | 张 |
| 4 | 智能密码钥匙（USB Key、支持Windows操作系统） | 0 | 个 |
| 5 | 智能密码钥匙（通用型、支持信创操作系统） | 5000 | 个 |
| 6 | 智能密码钥匙（增强型、支持信创操作系统） | 0 | 个 |
| 7 | TF Key、Sim Key介质 | 0 | 个 |
| 表中所述“数量”是采购人预估需求量，因此数量如为“0”，投标人仍须提供报价，以此作为后续计费依据。 |  |  |  |

- 本项目基于国家政务外网电子认证服务体系建设，服务费用中需包含与国家政务外网CA平台对接的服务费用，需要与国家政务外网CA中心指定的服务公司结算，并接受国家政务外网CA中心的定期服务质量评估和检查，并且开展服务质量评估自查工作，并将自查报告技术报送国家政务外网CA中心。

- 运维服务范围，一方面为合同签订后的新增数字证书业务服务，包含新办、补办、解锁、注销、更新（延期）等；另一方面为存量数字证书的业务服务，包含补办、解锁、注销、更新（延期）等，以及存量智能密码钥匙数量约为63000枚的售后服务。

## 付款方式

采购人支付给投标人的款项采用银行转帐或电汇，根据项目进程分成两阶段支付：

- 合同签订后15天内支付合同总金额70％，支付时须满足以下条件：

- 已缴纳合同中约定的履约保证金；

- 备货已到位并经采购人确认；

- 已向采购人提供符合要求的合法有效发票及支付申请，且收到财政拨款后。

（2）在服务期满并经验收后45天内按服务考核得分的支付比例支付合同总金额30％余款，支付时须满足以下条件：完成运维服务验收并形成验收报告；

- 服务期内符合合同约定的服务内容；

- 已准备好对新的服务提供商移交的资料；

- 已向采购人提供符合要求的合法有效发票及支付申请，且收到财政拨款后。

如有启动惩罚条款，投标人应在提交了相应的惩罚款项后才能支付相应阶段合同款项。

付款方式条款投标人必须满足。

## 备货到位

备货应在合同签订后30天内到位。投标人应保证备货的类型、数量准确无误，满足采购人的服务要求。

## 安全与保密问题

- 投标人技术建议书中提供的服务方案和设备均应该完全解决可能出现的相关网络安全问题，不允许通过所谓的“后门”设置来实现服务。对可能出现的安全问题需提出详细的解决方案和具体的措施。

- 投标人应无条件接受采购人的保密约定，包括在服务期结束后承诺约定年限的保密义务，并承担相应的涉密责任。

## 服务地点

服务地点为福州市范围内采购人指定的地点。

## 服务期限

- 投标人应在服务合同签订后30天内提供要求的服务。服务期限为自开始提供整体服务之日起一年。

- 采购人及相关管理部门将定期或不定期进行管理考核，考核结果将作为服务费用支付、继续购买服务等的重要依据之一。

# 项目概述

## 服务概述

福建省电子政务认证数字证书服务主要内容是向福建省政务用户提供数字证书相关业务受理、咨询、技术支持服务，并提供福建省电子政务认证服务运维保障、密码应用改造及相关业务系统对接工作。

项目所涉及的系统包括：通用RA系统、移动证书系统、信创RA系统、电子印章数字证书系统、客户端数字证书管理工具及移动证书应用SDK。

投标人在采购人的指导下，配合开展数字证书申请受理、资料审核、数字证书签发与交付、数据统计等工作；为所签发的数字证书提供驱动、管理工具、应用集成等技术支持工作；根据服务管理要求与国家政务外网CA中心指定的服务机构进行服务费用结算。

投标人应提供完善的业务系统密码应用改造服务，根据GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等级三级的要求，为原有通用RA系统、信创RA系统、运维支撑系统、电子印章数字证书系统设计密码应用升级改造方案，并完成相应的改造工作。

投标人应根据福建省电子政务认证服务现有情况，设计网络安全方案，保障平台的网络安全。提供电子认证服务的网络安全检测、等保复测和等保备案服务。

本次项目主要的服务内容包括：

- 现场受理服务：由投标人指定驻点人员在中心协助现场服务，配合开展数字证书材料数据的录入、证书的签发、延期、信息变更、密码解锁、补办、签收确认等相关业务。

- 档案整理服务：将纸质申请材料定期归档，整理存入档案室。

- 数据查询、统计：定期形成数据报表，可以按周期、区域统计各级单位所申请数字证书的数量。

- 提供数字证书支持软件：提供客户端软件，支持福建省电子政务认证服务选定的各种数字证书设备；提供数字签名、签名验证等相关控件。

- 提供数字证书应用集成支持服务：为各政务单位应用系统提供安全认证、数字签名应用等支持。

- 提供移动证书的签发及技术支持服务：提供移动证书申请数据录入、辅助审核、SDK研发及集成技术支持。

- 提供电子印章数字证书的签发及技术支持服务：提供电子印章数字证书系统与电子印章制作系统的对接支持服务，保障电子印章数字证书的签发工作的顺利进行。

- 提供业务系统密码应用改造方案及实施：本次运维期间完成信创RA系统、证书服务管理系统的密码应用改造工作，并做好通用RA系统、移动证书系统、电子印章数字证书系统的密码应用升级改造方案，做好改造准备。

- 提供省电子政务认证服务相关的安全保障服务：针对现有网络安全情况，设计合理、可靠的安全保障服务，根据项目要求提供相关安全设备备品备件，提供安全运维服务、等保咨询服务，并完成等保复测。

- 提供在线支持服务：由投标人建立统一的售后服务团队，通过电话热线、在线服务系统等方式，为政务数字证书用户提供在线支持服务。

- 耗材储备服务：提供招标要求的耗材，以及日常工作所需要的打印纸、标签纸、墨盒、色带、光盘等相关耗材，并保证足够的储备。

- 介质储备服务：提供充足的USB Key储备，保障日常数字证书签发工作的正常进行。

- 与国家政务外网CA的对接：保障RA系统与国家政务外网CA系统的稳定对接，并根据要求定期接受国家CA中心的服务质量评估和检查。

## 服务对象

本次服务对象为政务数字证书使用者，包括福建省各级党政机关、事业单位以及公务办公人员，服务的系统包括全省各使用政务数字证书的应用系统。应用范围包括PC端数字证书（含通用操作系统及信创操作系统环境）、移动端数字证书、电子印章数字证书、服务器数字证书等。

## 现状综述

福建省于2003年建设了福建省政务CA，为全省政务部门提供电子认证服务。2009年福建省完成政务外网建设后，规划了福建省政务外网RA注册服务系统建设，但因机制等各因素未开展建设。近年来，随着电子政务外网业务的快速发展，由于福建省早期建设政务CA基础设施老化，且仅能签发RSA算法数字证书，难以满足国家要求推进国产密码应用要求，以及电子政务外网的业务需要。

2016年，为了适应国家新的电子政务电子认证规范要求，以及开展电子政务外网统一认证服务管理、推进SM2国产密码算法应用需求，福建省数字办牵头组织相关单位到国家信息中心调研国家政务外网CA建设运行情况。经研究决定，拟停用原福建政务CA系统，确定依托国家电子政务外网CA，由福建省经济信息中心负责建设省级政务外网RA注册服务系统及相关电子认证服务，并在系统建设中直接采用SM2密码算法。2017年，省经济信息中心完成项目相关的政务外网RA注册服务中心电子认证基础设施、电子认证应用支撑系统等建设，实现发放符合SM2密码算法的新政务数字证书，并持续开展原福建政务CA认证系统整合迁移工作。2017年5月，福建省数字福建建设领导小组办公室与福建省密码管理局联合发文（闽数字办[2017]2号）通知原政务CA停止运行，由新系统开始对全省各级政务单位提供电子认证服务，并制定了“福建省政务数字证书办理流程”，有序开展政务数字证书的申请、更新、口令解锁、变更、撤销、补办等服务。2018年3月通过国家外网管理中心的合规性审查。

2020年，省经济信息中心对福建省电子政务认证服务进行升级，建设移动证书系统，在原有硬介质移动证书的基础上，增加为移动办公用户签发基于移动智能密码模块的手机证书；建设电子印章数字证书系统，为福建省统一电子印章制作系统提供电子印章数字证书签发服务；建设信创RA系统，基于信创云平台提供信创环境下数字证书签发服务能力。

## 服务内容

本项目服务内容如下表所示：

| 品目号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础保障服务 |  |  | 详见章节3.1基础保障服务 |
| 1-1 | 数字证书业务支持服务 | 项 | 1 |  |
| 1-2 | 电子政务认证基础设施运维保障服务 | 项 | 1 |  |
| 1-3 | 与国家平台结算服务 | 项 | 1 |  |
| 二 | 安全保障服务 |  |  | 详见章节3.2安全保障服务 |
| 2-1 | 安全运维服务 | 项 | 1 |  |
| 2-2 | 等保咨询服务 | 项 | 1 |  |
| 三 | 系统升级改造服务 |  |  | 详见章节3.3系统升级改造服务 |
| 3-1 | 系统功能升级改造 | 项 | 1 |  |
| 3-2 | 密码应用改造服务 | 项 | 1 |  |
| 四 | 配套耗材服务 |  |  | 详见章节3.4配套设备及耗材 |
| 4-1 | 配套软硬件 | 批 | 1 |  |
| 4-2 | 证书介质、配套设施和耗材 | 批 | 1 |  |

# 服务内容与方案要求

## 基础保障服务要求

### 数字证书业务支持服务

投标人应提供完善的数字证书基础业务受理服务方案，包括数字证书申请、变更、补办、解锁、注销、更新等。服务范围包括通用RA系统、信创RA系统、移动数字证书管理系统、电子印章数字证书管理系统四个系统的数字证书业务。

#### 数字证书业务服务

数字证书业务服务包含了数字证书新办、补办、解锁、注销、更新等生命周期服务，以及纸质档案、电子档案的规整服务。

- 新增办理服务

- 现场受理

运维单位应安排合理的驻点团队在采购人指定地点进行现场受理服务。驻点服务人员应具有数字证书签发工作经验，能够提供准确、高效的现场服务。遇到现场服务工作量大，驻点服务人员不足时，运维单位应立即增派人员，直到工作量恢复正常。

- 工作内容：协助用户完成数字证书申请；初步审核申请资料是否齐备；将申请资料扫描录入在线受理系统；根据审核结果签发数字证书；根据规范包装数字证书并交付给申请用户。

- 受理时限：申请材料齐备的，现场立即受理；对申请材料不齐备的，一次性告知用户需求修改的内容。

- 在线受理

- 在线受理：运维单位应提供完善的在线用户服务系统，具备通过政务外网为全省各级政务单位提供数字证书服务的能力，包括：通过在线系统或快递接收数字证书新办、变更、补办、解锁等业务申请，以及通过在线用户服务系统提供在线延期服务。

- 资料保存：运维单位应妥善保存数字证书申请资料的电子文件，按照时间存档备份，保存时间不低于10年。并根据采购人的要求，定期整理上报。

- 申请资料录入、校对

采购人完成申请材料的审核后，驻点服务人员将申请资料录入RA系统，校对人员检查录入数据是否与申请表上填写的数据一致。如发现问题，及时修正。

- 签发服务

- 人员配置要求：由现场驻点人员完成此项工作。如遇到周期性工作量增大时，投标人需额外安排人员以保障签发工作的按时完成。

- 工作内容：为审核通过的申请签发数字证书，并贴上对应的标签。

- 受理时限：用户到现场申请的，立即受理；远程申请的，在福建省电子政务认证服务要求的时限内完成数字证书签发。如果集中申请量大，可在采购人的允许下适当延长办理期限。签发完成后，通知用户领取。

- 交付服务

现场交付：由现场驻点人员交付给用户，并请用户填写数字证书领取表。

- 变更服务

数字证书用户信息发生重要变动时（例如：数字证书使用机构名称变化、数字证书使用个人调到用另一个机构等），应及时申请数字证书变更。

- 工作内容：审核用户申请数字证书变更申请相关材料，并提交审核。审核通过后，为用户变更数字证书信息。

- 受理时限：用户到现场申请的，立即受理；远程申请的，在福建省电子政务认证服务要求的时限内完成信息变更，办理完成后通知用户领取。

- 补办服务

用户所使用的数字证书因为损坏、遗失，需要重新办理的，可以申请数字证书补办。

- 工作内容：审核用户补办申请材料并提交审核。审核通过后，为用户重新签发数字证书，并将原数字证书注销。

- 受理时限：用户到现场申请的，立即受理；远程申请的，在福建省电子政务认证服务要求的时限内完成补办业务，办理完成后通知用户领取。

- 解锁服务

数字证书用户在连续多次输入错误的PIN码，造成数字证书被锁定后，应申请数字证书解锁服务。

- 工作内容：审核用户数字证书解锁服务申请材料，并提交审核。审核通过后，为用户解锁数字证书口令。

- 受理时限：用户到现场申请的，立即受理；远程申请的，在福建省电子政务认证服务要求的时限内完成解锁，办理完成后通知用户领取。

- 注销服务

数字证书使用用户，机构合并、办事人员离职或其他原因不再需要使用数字证书时，应及时申请数字证书注销，并交回数字证书。

- 工作内容：审核用户数字证书注销申请材料，并提交审核。审核通过后，回收并注销数字证书。

- 受理时限：用户到现场申请的，立即受理；远程申请的，在福建省电子政务认证服务要求的时限内完成，并通知用户证书已经注销完成。

- 更新（延期）服务

数字证书有使用期限，在临近数字证书有效期截止日期前2个月，数字证书用户可以申请数字证书更新（延期）服务。

提供多种方式的数字证书更新服务：

- 现场办理：用户可以将数字证书送到服务现场，由现场驻点服务人员为用户更新数字证书。

- 在线更新：用户通过在线数字证书服务系统，自助进行数字证书更新。

- 邮寄服务

提供受理服务中涉及资料的EMS寄送服务。

- 纸质资料存档服务

投标人应提供完善的纸质资料存档服务方案，对业务受理环节收集的纸质档案进行归集、整理并入库。具体要求如下：

- 现场驻点人员定期将数字证书办理相关的纸质材料按照时间、行政区划进行归类存入档案袋（盒）。

- 待事项办理完结后，将封装的档案袋（盒）根据时间装箱并存入采购人指定的档案库。

- 协助采购人保持档案库的整洁，并提供存档资料的摆放、运输、销毁等服务。

- 资料电子存档服务

投标人应提供完善的纸质资料电子存档服务方案。在业务办理后1个工作日内，将纸质材料进行扫描存档，并将扫描文件存入证书服务管理系统。具体要求如下：

- 现场驻点人员在证书服务管理系统中，使用RA系统已签发的数据创建该申请的电子档案记录；

- 将申请用户对应的纸质材料扫描并存入对应的记录中；

- 协助采购人做好证书服务管理系统中电子档案的记录、存储、备份等相关工作。

- 根据采购人已有的存储备份设备，做好电子档案备份工作。

#### 移动证书受理服务

移动证书服务为无线政务专网中移动应用提供证书支持服务，包括移动证书的数据录入、审核辅助、业务短信通知、移动证书SDK及相应的技术支持。

- 多渠道数据录入

根据实际业务需求，提供线下数据录入方式与线上数据对接方式来完成移动证书的数据录入。

- 线下数据录入：将纸质用户申请表初步审核后，提交采购人审核。审核通过后，运维单位驻点工作人员将数据录入系统，等待签发。

- 数据对接方式：运维单位应提供移动证书系统的对接接口服务，根据采购人的要求，提供移动证书系统与应用APP的对接服务，实现APP中移动证书申请数据的安全传输。

- 审核辅助

根据申请用户以往的申请记录，统计已经办理的USB Key、移动证书数量及应用类型，为采购人审核用户申请提供辅助，并将采购人申请结果在系统中执行。

- 业务短信服务

使用采购人提供的短信网关，根据业务需求，配置移动证书验证、数字证书临到期通知、证书解锁验证等短信模板。并提供短信网关与各业务系统对接的技术支持服务。

#### 信创数字证书服务

信创数字证书服务与通用数字证书服务基本相同。用户在申请信创数字证书时，运维人员要仔细了解用户环境信息，包括：所用的操作系统、CPU类型，并记录在申请表中。根据用户的环境情况，指引用户使用专用的申请表进行申请。

数字证书签发后，指引用户使用对应的数字证书工具，并为用户使用提供支持与帮助。

#### 电子印章数字证书服务

电子印章数字证书服务是使用电子印章数字证书管理系统，提供电子印章数字证书的签发、管理与维护服务。

主要服务内容包括以下几项：

- 电子印章数字证书签发

投标人应根据国家政务服务平台统一电子印章总体技术架构，设计完善的适应我省的电子印章数字证书签发方案，以支撑我省政务电子印章的签发与管理服务。

- 电子印章数字证书查询

根据应用需求，利用省级电子印章数字证书管理提供电子印章数字证书的查询服务，确认签发时间、数字证书信息、电子印章信息等关键要素。

- 电子印章数字证书管理系统维护

投标人应保障电子印章数字证书管理系统的稳定运行，设计合理的维护方案，保障系统与电子印章制作系统、国家平台系统对接的正常。遇到系统异常时，要提供合理的解决方案并能够尽快的修复问题。

### 电子政务认证运维保障服务要求

#### 日常运维支持服务

- RA系统巡检保障

RA系统巡检范围包含通用RA系统与信创RA系统两部分。

- 日常巡检服务：RA系统的正常运行是采购人提供福建省政务数字证书服务的基础，运维单位必须保障RA系统的正常运行。运维单位驻点人员每日登录RA系统，查看系统日志，确认系统运行状态。一旦发现异常，立即将异常信息报送维护团队，确定处理方案后报告采购人。对于需要RA系统承建单位、RA系统厂商协调解决问题，所产生的费用由运维单位支付。

- 巡检要求：运维单位驻点工作人员登录RA系统后，需要对基础功能进行测试，包括:证书申请签发、证书延期、证书信息变更、证书作废、证书查询、系统审计、系统设置等功能，保障系统正常运行，巡检操作以文档形式进行记录。

- 故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现异常时，应按照异常处理方案登记、处置异常问题。运维团队在接收异常问题后立即制定解决方案，并按照解决方案排查、解决问题。问题解决后，形成问题报告上报采购人。

- 定期巡检服务：运维单位定期对RA系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检,发现功能异常的应及时上报，影响日常业务的功能异常要及时制定解决方案，上报并经采购人同意后实施解决；暂不影响日常业务的功能异常，制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 目录服务系统保障

福建省电子政务认证服务项目建设了两套目录服务系统，运维单位应保障两套目录服务系统运行的功能正常。

（1）日常巡检服务：为了保障在目录服务系统能够顺利的提供服务，运维单位驻点人员应每日登录目录服务系统进行巡检，保障系统的稳定运行。目录服务系统提供已签发数字证书与CRL列表的查询、下载，运维单位应保障系统服务的正常、稳定，并确保发布数据的准确。

（2）巡检要求：运维单位驻点工作人员登录目录服务系统，抽取检查数字证书文件数据、CRL文件，确认查询、下载功能的正常工作，并通过比对确认数据的准确，巡检操作以文档形式进行记录。

（3）故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现异常时，应按照异常处理方案登记、处置异常问题。运维团队在接收异常问题后立即制定解决方案，并按照解决方案排查、解决问题。问题解决后，形成问题报告上报采购人。

（4）定期巡检服务：运维单位定期对目录服务系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时制定解决方案，上报并经采购人同意后实施解决；暂不影响日常业务的功能异常，制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 在线用户服务系统保障

（1）日常巡检服务：为了保障在线用户服务系统能够顺利的提供服务，运维单位驻点人员应每日登录在线用户服务系统进行巡检，保障系统的稳定运行。在线用户服务系统能够为用户提供福建省政务数字证书相关政策文件的查询下载、业务办理流程指引、相关申请表格的下载。运维单位应做好系统维护工作，并具备系统完善的能力。能够根据采购人的要求，随时启动在线延期、在线申请等功能。

（2）巡检要求：运维单位驻点工作人员登录在线用户服务系统，需要对基础功能进行测试，包括:系统页面信息显示、业务申请表单下载、网页链接地址等功能进行测试，保障系统正常运行，巡检操作以文档形式进行记录。

（3）故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现异常时，应按照异常处理方案登记、处置异常问题。运维团队在接收异常问题后立即制定解决方案，并按照解决方案排查、解决问题。问题解决后，形成问题报告上报采购人。

（4）定期巡检服务：运维单位定期对在线用户服务系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时制定解决方案，上报并经采购人同意后实施解决；暂不影响日常业务的功能异常，制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 电子认证应用支撑系统保障

电子认证应用支撑系统由：统一认证服务系统、统一用户管理系统、统一授权管理系统、统一审计管理系统四个部分构成。

- 日常巡检服务：运维单位驻点人员应每日登录电子认证应用支撑系统，对系统各部分功能进行检查，保障系统的稳定运行。

- 巡检要求：运维单位驻点工作人员登录电子认证应用支撑系统，对统一认证服务系统、统一用户管理系统、统一授权管理系统、统一审计管理系统各组成部分的基本功能进行检验，确保系统服务正常运行，巡检操作以文档形式进行记录。

- 故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现异常时，应按照异常处理方案登记、处置异常问题。运维团队在接收异常问题后立即制定解决方案，并按照解决方案排查、解决问题。问题解决后，形成问题报告上报采购人。

- 定期巡检服务：运维单位定期对电子认证应用支撑系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时制定解决方案，上报并经采购人同意后实施解决；暂不影响日常业务的功能异常，制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 证书管理服务系统保障

- 日常巡检服务：证书管理服务系统提供了数字证书基础业务受理的支撑服务，提供证书签发辅助支撑、数据批量整理、业务数据统计、档案管理等核心功能。是日常运维工作中主要使用的业务系统。运维单位应保障此系统的稳定运行，做好系统维护工作，并能够根据实际业务要求对系统进行完善开发。

- 巡检要求：运维单位驻点工作人员登录证书管理服务系统，保障系统服务正常运行。通过每天的第一批业务，确认系统各功能的正常运行。确保系统服务的正常运行，巡检操作以文档形式进行记录。

- 故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现证书管理服务系统异常时，应按照异常处理方案登记、处置异常问题。对于因管理服务系统异常无法处理申请数据时，应先使用RA系统保障数字证书业务受理，并记录每笔业务的受理情况。待问题解决后，将未处理业务的相关申请的数据、材料补充存入证书管理系统。并将问题处理报告上报采购人。

- 定期巡检服务：投标人定期对证书管理系统的服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时联系系统开发人员制定解决方案上报后及时解决，暂不影响的制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 移动证书系统保障

- 日常巡检服务：移动证书系统提供移动证书数据的录入、签发、审核及下载服务，运维单位驻点人员应每日登录移动证书系统进行巡检，保障系统稳定运行。

- 巡检要求：驻点人员通过登录移动证书系统，查看并验证系统基础功能的正常。包括：确认数据录入、审核功能的正常运行；通过APP测试移动证书下载服务正常。巡检操作以文档形式进行记录。

- 故障处理要求：驻点工作人员在日常巡检中发现移动证书系统异常无法提供服务时，应根据异常处理时间，判断服务回复时间。对于需要较长时间恢复服务的，运维单位应上报采购人，确定是否先发布暂停服务通知。运维单位详细记录问题类型、故障原因分析、问题解决方案，以及实际处理情况，形成报告，并上报采购人。

- 定期巡检服务：投标人定期对移动证书系统的服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时联系系统开发人员制定解决方案上报后及时解决，暂不影响的制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 故障处理要求：投标人定期对移动证书系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时联系系统开发人员制定解决方案上报后及时解决，暂不影响的制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 电子印章证书管理保障

- 日常巡检服务：电子印章证书管理系统纵向与国家平台系统对接，横向与福建省政务电子印章制作系统对接，为电子印章的签发提供数字证书支撑服务。由于系统对接的外部系统较多，系统运维复杂度较高。投标人驻点人员每日登录系统进行日常巡检，确保系统各项功能正常运行。遇到外部系统对接异常时，投标人应立即联系外部系统负责单位及负责人确认问题情况，并将问题情况立即反馈给采购人。投标人根据外部系统异常情况预案，提供相应的解决方法由采购人审批后执行。

- 故障处理要求：投标人定期对电子印章管理系统服务状况、存储容量、服务器性能进行巡检，发现异常，及时汇报采购人，并制定解决方案。影响日常业务的功能异常要及时联系系统开发人员制定解决方案上报后及时解决，暂不影响的制定解决方案后应选在非工作时间进行处理，最后将故障处理全过程以文档形式上报。

- 数据库系统服务

投标人应对项目涉及的几个系统数据进行定期巡检，保障系统运维的稳定。

- 日常巡检服务：投标人定期对平台使用的数据库系统进行功能检测，主要包括数据库服务运行情况、业务数据记录情况、数据库日志记录情况、数据库服务器硬盘使用情况等。

- 数据库备份要求：投标人定期将数据库进行备份，要求做到本地备份和异地备份，将备份的数据按时间排序，并做到安全存储。备份操作应按文档形式进行记录。

- 数据库还原要求：当遇到数据库故障或数据异常等情况时，投标人应按照平台业务的实际情况制定还原方案，并选择最佳的备份数据进行还原操作，实施还原后要对数据还原情况、数据库运行情况、业务系统应用情况等多方面进行评估确认数据丢失情况，再配合业务办理人员补充数据将数据的损失降到最低，最后将数据还原全过程以文档形式上报。

#### 系统运维保障服务

- 数据统计

投标人应编制完善的数据统计方案，使用信息化系统快速的进行各项数据的统计。

- 数字证书服务总量统计：统计通用RA系统、信创RA系统、移动证书系统、电子印章证书管理系统签发的各类数字证书分类与总体数据。能够根据采购人选择的统计时间（如，按照周、月、季度、年等不同时间）、行政区域形成数据统计报表，并及时将报表上报给采购人。

- 通用RA签发数量统计：根据通用RA系统的运行情况，统计USB Key、SD Key、Sim Key介质证书和设备证书的签发情况，能够根据采购人指定的时间（如，按照周、月、季度、年等不同时间）、行政区域形成数据统计报表，并及时将报表上报给采购人。

- 信创RA签发数量统计：根据信创RA系统的运行情况，统计USB Key介质证书和设备证书的签发情况，能够根据采购人指定的时间（如，按照周、月、季度、年等不同时间）、行政区域形成数据统计报表，并及时将报表上报给采购人。

- 移动数字证书签发数量统计：根据移动数字证书系统运行情况，统计移动数字证书签发情况，统计报表能够体现移动证书申请用户名称、IP地址、APP名称等关键信息，能够根据采购人指定的时间（如，按照周、月、季度、年等不同时间）、行政区域形成数据统计报表，并及时将报表上报给采购人。

- 电子印章数字证书签发数量统计：根据电子印章数字证书管理系统的运行情况，统计USB Key介质证书和设备证书的签发情况，统计报表能够体现电子印章唯一赋码、证书签发时间、应用类型等关键信息，能够根据采购人指定的时间（如，按照周、月、季度、年等不同时间）、行政区域形成数据统计报表，并及时将报表上报给采购人。

- 培训服务

投标人应根据项目运维实际需求提供培训课程，采购人可从其中选择重要课程组织专题培训。

| 序号 | 类别 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字证书运维服务培训 | 提供数字证书运维相关的系统、设备、及运维保障服务培训。 |
| 2 | 移动证书系统培训 | 提供移动证书系统架构介绍，移动数字证书签发、审核、下载工作的介绍。 |
| 3 | 信创数字证书系统培训 | 提供信创数字证书的特性介绍，以及信创环境下数字证书的使用方式。 |
| 4 | 信息系统密码应用基本要求 | 介绍本项目各业务系统与密码应用的关联关系，所起的作用。 |
| 5 | 网络安全培训 | 提供安全等保2.0相关知识、安全等保测评等相关知识的介绍。 |

- 与国家政务外网CA中心对接服务

投标人协助采购人做好与国家政务外网CA系统的对接工作。国家电子政务外网管理中心电子认证办公室（以下简称：国家政务外网认证办）是国家电子政务应用提供电子认证服务的机构，采购人承担福建省区域的电子认证注册服务中心工作，投标人应协助采购人，与国家政务外网认证办的CA中心对接，包括CA系统运维管理、服务培训、质量评估等方面的服务。主要工作如下：

- 根据国家政务外网认证服务管理办法、业务规则等相关规范，协助制定本省区域注册服务中心运行管理策略，定期进行合规性审查；协助注册服务系统调整，保障RA系统的合规性。

- 系统对接日常保障：及时保障与国家外网CA系统的连接运行情况，在CA系统需要维护或者其他原因无法提供服务时，协助发布公告通知用户，在系统恢复运行后，第一时间恢复相关服务。

- 了解国家政务外网CA中心新技术动态，及时配合系统调优，同步实现对证书系统的更新及相关认证设备、介质调整的适配等服务工作。

#### 软硬件系统维护服务

软硬件系统维护服务是指在运维期间内对福建省电子政务认证服务所涉及的所有已过保的硬件设备、软件系统提供质保服务。

- 硬件设备维护服务

运维期间硬件设备出现故障的，运维单位应提供不低于原厂商标准的质保服务，对于故障设备给与维修维护，对于24小时无法修复的问题，应提供不低于原设备标准的备用设备，直到修复完成。硬件设备维护及相关备品备件维修所产生的费用包含在本项目报价内。

主要硬件设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三未信安/服务器密码机 | 1台 |
| 2 | 格尔软件/安全认证网关E2020 | 3台 |
| 3 | 格尔软件/安全认证网关G4020 | 2台 |
| 4 | 格尔软件/安全认证网关G4020-M | 1台 |
| 5 | 格尔软件/数字签名系统SVS-4020 | 2台 |
| 6 | 浪潮/NF5240M3 | 1台 |
| 7 | 浪潮/NF5240M3 | 1台 |
| 8 | 联想/Lenovo H3050 | 4台 |
| 9 | 惠普/M1216nfh | 1台 |
| 10 | 惠普/M177fw | 1台 |
| 11 | 兄弟/PT-9700PC | 1台 |

- 软件系统维护

运维期间软件系统出现故障的，运维单位应提供软件系统的维护服务。对于运维单位无法修复的问题，由运维单位联系并安排原厂商提供维护服务。软件系统的维护费用包含在本项目报价内。

软件系统清单如下：

| 序号 | 软件系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格尔软件/SZT0901数字证书认证系统 | 1套 |
| 2 | 格尔软件/证书在线用户服务系统 | 1套 |
| 3 | 南大通用/Gbase8d目录服务系统 | 2套 |
| 4 | 格尔软件/移动数字证书系统 | 1套 |
| 5 | 格尔软件/移动认证服务中间件 | 1套 |
| 6 | 格尔软件/统一认证服务系统 | 1套 |
| 7 | 格尔软件/统一用户管理系统 | 1套 |
| 8 | 格尔软件/统一授权管理系统 | 1套 |
| 9 | 格尔软件/统一审计管理系统 | 1套 |
| 10 | 格尔软件/轻量目录服务系统 | 1套 |
| 11 | 国信京宁/电子印章数字证书管理系统 | 1套 |
| 12 | 凯特信安/证书服务管理系统 | 1套 |
| 13 | 凯特信安/数字证书管理工具 | 1套 |

- 软件系统升级

运维期间，根据福建省电子政务认证相关业务要求，需要对认证平台涉及的相关软件系统进行定制开发、功能调整、系统升级的。涉及原厂商提供的服务，相关费用包含在本项目报价内。

本次项目包含已有系统软件功能升级改造和密码应用改造两部分，具体见《3.4 软件系统升级改造服务》章节。

#### 应用集成支持服务

运维团队应有能力提供应用集成支撑服务，为用户要求的项目提供数字证书安全方案咨询及应用集成技术支持服务。

- 政务数字证书应用集成支持服务

投标人应根据采购人的要求，为指定的政务单位提供数字证书应用集成协助服务，服务内容包括：

- 提供统一的政务数字证书应用接口：投标人应提供与政务外网云平台、政务信息网云平台上各数字证书基础设施相兼容的应用接口，包括：数字签名、签名验证、数字信封加解密、数字时间戳等接口。

- 为电子政务认证服务相关密码设备，如：认证网关、签名验签服务器、密码机等设备提供配置服务建议及策略建议。

- 提供政务数字证书安全应用支撑：为有需求的福建省各级政务单位提供应用集成服务，提供政务数字证书应用接口、开发示例，协助服务各单位完成数字证书安全应用集成。

- 信创数字证书应用支持服务

投标人应提供信创数字证书应用支持服务。根据省内信创项目应用的情况，提出合理的数字证书应用方案建议，提供应用咨询、安全方案设计咨询、部署咨询、测评咨询以及应用集成支持等相关服务。

### 与国家平台结算服务

按时与国家政务外网CA中心指定的服务公司结算电子认证相关费用。根据服务管理要求与国家政务外网CA中心指定的服务机构进行费用结算，并在要求的结算时间内支付相关费用。

## 安全保障服务

按照2017年《网络安全法》相关规定国家实行网络安全等级保护制度的要求，开展福建省电子政务认证服务相关系统网络安全等级保护建设，应符合安全保护等级三级标准。通过安全技术、安全管理手段逐步解决安全关键技术问题，建立安全运维保障体系。同时提供备品备件服务、安全巡检服务、风险评估服务、安全应急服务、安全培训服务、重大保障服务，完善安全运维体系建设，并提供相关服务报告和材料。

运维团队应根据等保要求提供支撑安全服务所需要的备品备件，并提供满足安全等保2.0及安全运维所需要的服务项目，具体内容如下表所示：

| 序号 | 服务项目 | 服务范围与内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全等保相关备品备件 |  |  |  |
| 1 | 备品备件服务 | 主要提供日志审计、数据库审计、运维安全审计备品备机服务，部署于相关系统安全管理区。 | 3项 |
| 二、安全运维服务 |  |  |  |
| 1 | 安全巡检服务 | 协助完成对运维对象相关业务系统和相关设备的定期巡检。 | 4次/年 |
| 2 | 风险评估服务 | 对福建省电子政务认证服务相关系统开展风险评估包含渗透测试、漏洞扫描、基线核查、主机入侵清查等工作，出具相关报告 | 2次/年 |
| 3 | 安全应急服务 | 1、应急响应服务：针对安全事件、突发事件进行快速响应现场支撑。 2、安全应急演练服务：协助建立安全运维应急预案，做好应急响应保障前的准备措施。 3、安全预警通报服务：提供对监测分析到的安全事件、安全漏洞信息、威胁情报等进行预警通报，并提供防范修复建议。 | 全年 |
| 4 | 重大保障服务 | 针对重大时间节点进行现场或远程支撑 | 2次/年 |
| 5 | 安全培训服务 | 为系统安全管理及服务机构相关人员提供专业安全培训。 | 1次/年 |
| 三、等保测评咨询服务 |  |  |  |
| 1 | 管理制度梳理 | 按照管理部门要求和等级保护要求协助客户进行管理制度梳理。 | 1次/年 |
| 2 | 协助加固 | 协助对相关系统服务器、网络设备、安全设备等进行差距分析和安全加固 | 1次/年 |
| 四、等保测评服务 |  |  |  |
| 1 | 等保测评服务 | 按照国标《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护定级指南》、《网络安全等级保护测评要求》等网络安全等级保护的相关标准，通过福建省电子政务认证服务平台的等级保护三级测评工作，取得测评机构出具的三级测评符合性报告。 | 1次/年 |

### 安全服务相关备品备件要求

#### 日志审计要求

- 应具备千兆电口≥6，扩展板槽≥1个，处理性能≥2000EPS，有效存储容纳量≥2TB，审计对象≥30。提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力；支持针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能，支持自定义分析规则与自定义报表、报告；提供多种多样的可视化日志分析能力；提供运维期间的维保服务。

- 支持基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表；

- 支持新增Lotus Domino的日志采集任务；新增CheckPoint的日志采集任务

- 支持Cisco PIX和交换机的事件编码知识库；内置Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统的事件ID知识库；内置Oracle、SQL Server、MySQL、Informix、DB2数据库的事件编码知识库；能够查看系统内置的事件库中事件类型名称及其描述信息。（提供功能截图），为保证满足大于等于180天日志存储合规要求，并在接收到海量级数据后，还可进行顺畅查询历史日志记录，必须支持大数据查询方法；

#### 数据库审计要求

- 应具备双电源，≥ 4个千兆电口、≥1个扩展插槽；≥13个授权数，吞吐量≥ 2G，每秒事务数不低于6000，日处理事件数不低于8000万。提供运维期间的维保服务。

- 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计。

- 支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息。

- 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。支持对超长SQL语句的审计，支持对数据库绑定变量方式访问的审计。

- 可以检查系统当前运行状态，检查内容包括：系统信息、进程信息、数据库信息、授权信息、用户信息等17项内容，协助管理员迅速定位系统异常，减少日常维护工作量。（提供功能截图），为保障服务过程中不影响数据库正常使用，必须具备数据库安全保护方法和装置。

#### 运维安全审计要求

- 应具备≥6个千兆电口,≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥4TB硬盘，支持≥200图形会话、≥600字符会话并发。提供不少于100个授权数；提供运维期间的维保服务。

- 支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句关键字定位审计回放。

- 支持C/S客户端模式：提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件。

- 支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012) 。

- ▲支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。支持查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择。（提供功能截图）

### 安全运维服务

#### 安全巡检服务

投标人需派遣工程师每季度进入机房根据《设备巡检记录表》对项目范围内的安全设备的物理运行情况进行实地勘查，确保及时发现设备物理故障及被物理破坏的风险。

服务频次：每季度；输出成果：《安全巡检报告》

#### 风险评估服务

- 渗透测试

人工安全渗透测试服务：在采购人授权范围内，参考PTES(渗透测试执行标准)对采购人信息系统进行模拟黑客攻击的商业化测试服务，采用人工分析和验证方式模拟黑客的真实攻击方法，围绕信息系统中包含的网站、APP、服务器、数据库、中间件、网络设备、终端等不同层面的安全漏洞及威胁对业务系统和网络进行全面深入的非破坏性质的攻击测试，根据不同的漏洞提出相应的修补建议，覆盖但不限于SQL注入、XSS跨站脚本攻击等OWASP十大漏洞和网络层安全隐患。

在服务期内，经过渗透测试的系统，不能被上级有关部门、互联网漏洞平台或其他渠道发现漏洞。

服务频次：2次/年；输出成果：《渗透测试报告》

- 漏洞扫描

通过使用漏洞挖掘工具和检测平台，测试和识别信息系统的安全漏洞和存在的安全脆弱性，全面了解掌控信息系统的安全状况。

对信息系统进行主机环境的安全测试，测试内容包含漏洞扫描、端口扫描、口令审计等方面。测试服务器自身的安全性与对外的暴露程度。

服务工具要求：

- 支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确；

- 支持威胁情报分析，支持阻断功能，旁路阻断率≥99%，具备第三方检测机构（CMA或CNAS认证）出具的检测报告。

服务频次：2次/年；输出成果：《漏洞扫描报告》

- 基线核查

依据网络安全等级保护基本要求及相关业界经验为采购人制定《Windows服务器安全配置规范》、《Linux服务器安全配置规范》、《数据库安全配置规范》等，对所有定级备案的系统及开放外网访问的系统进行系统配置核查，分析其安全配置合规性、合理性，对存在安全隐患或配置缺失的部分给出有针对性安全修补建议。

服务频次：2次/年；输出成果：《基线核查报告》

- 主机入侵清查

对操作系统和应用的运行环境进行恶意代码安全检查，包括可疑的文件、服务、进程、端口、网络连接、网站WebShell后门等，综合评估当前系统运行环境安全情况，提出安全修复建议。针对风险评估、安全事件的结果，对失陷或疑似失陷主机进行病毒清查。

服务频次：2次/年；输出成果：《主机入侵清查报告》

#### 安全应急服务

- 应急响应

遇到发生黑客入侵、网页篡改、病毒传播、主机或网络异常等网络安全事件时，应急工程师需立即启动应急响应流程（需在一小时内到场支持），实施最有效的紧急救援，进行事件还原和入侵追踪，并提出恢复补救方案。响应服务完成后整理详细的事故处理报告，内容包括事故原因分析、造成影响、处理办法、处理结果与改进建议等。

发生安全事件时，应开展日志分析服务进行攻击溯源，对发生安全事件的服务器进行全面的日志分析，包括系统日志、数据库日志、Web访问日志以及安全设备日志。

服务频次：全年；输出成果：《应急响应报告》

- 安全应急演练

协助采购人根据网络、系统等因素指 定不同的应急预案，并组织相应人员根据应急预案至少每半年开展一次应急演练。应急演练完后，根据应急演练结果和整改情况更新应急演练方案。通过应急演练能够检验应急预案的不足之处、完善人员、设备和技术的准备，锻炼人员的应急处置能力，提高应急意识。

服务频次：2次/年；输出成果：《安全应急演练报告》、《安全应急演练方案》

- 安全预警通报

服务期内每周一次以报告形式向采购人公布常规漏洞通报，内容包括国内外权威漏洞发布公开站点为主要数据源的安全漏洞信息（如CVE、NVD、补天、CERT等）。通告内容包括但不限于以下内容：

- 国内外最新重大漏洞、病毒安全通告；

- 国家安全政策及法律法规；

- 同行业安全威胁事件通告；

- 国内外重大安全事件，新技术发展动态通告；

遇重大安全漏洞或事件时，实时向采购人通报事件预警，结合资产情况提供防护或规避建议。

服务频次：全年；输出成果：《安全预警通告》

#### 重大保障服务

当处于上级主管部门通过正式文件、邮件、QQ或微信等渠道特别通知需要加强网络安全管理的重大活动或HW行动等期间，投标人需单独提供特殊保障服务。在活动开始之前定制重保服务方案，确定保障目标。完成对等保系统和开放外网访问系统进行全面安全检查，并进行提供安全优化加固的建议；提供安全应急响应方案。

在重大活动期间，提供现场人员值守保障，每天定时对采购人信息系统、网络安全设备以及服务器进行安全巡检，检查防病毒软件扫描和查杀记录，收集安全监控设备的日志报表，分析是否有异常情况，做好各安全设备的配置备份。

除提供人员现场值守保障以外，提供安全专家对采购人进行专人定向7X24小时应急保障服务，其保障范围为采购人全网系统，一旦采购人发生突发网络安全事件，将在1个小时之内到达现场，根据现场情况分析，如果是设备策略或配置问题，则现场进行策略的调整和配置的修改，如果是设备硬件故障导致业务停掉，则提供备机服务，先用备机保障业务继续运行，如果是黑客攻击事件，通过监测与防御能力的设备与平台，分析真实攻击事件，通过应急措施对攻击源头进行实施封堵。

服务频次：2次/年；输出成果：《重保总结报告》

#### 安全培训服务

为采购人提供网络安全意识培训，理解安全问题的重要性，掌握工作中的基本安全知识和安全技能（包含但不限于以下方面：安全标准、政策法规解读，信息安全意识、信息安全发展方向，周期性安全服务报告解读）。通过案例介绍的方式对员工日常工作、生活中经常用到的一些应用工具、信息系统的安全威胁进行分析，并阐明具体的防范措施。安全培训所有费用均由投标人承担。

服务频次：1次/年；输出成果：培训相关课件、素材

#### 安全运维服务要求

- 为保障系统的源代码安全，需具备对源代码缺陷进行检测的能力。

- 为保障能够快速进行安全事件处置，需具备对确认性的入侵事件进行自动验证。

- 为保障应急响应的规范性和有效性，需具备专业的信息安全应急响应服务管理系统。

▲上述服务所采用的相关系统需提供国家版权局颁发的软件著作权证书。

## 系统升级改造服务要求

本次项目中系统升级改造服务由两部分内容构成，一是对已有业务系统进行功能化改造；二是对部分业务系统进行密码应用升级改造。软件系统升级改造服务的费用包含在本项目报价内。

### 已有系统功能升级改造

本次项目根据运维过程中实际产生的业务需求，对在线用户服务系统、RA系统进行升级改造，以满足工作的需要。投标人应编制合理的升级改造方案，并根据要求完成升级改造工作。

#### 在线用户服务系统升级改造

在原有在线用户服务系统基础上进行升级改造，以满足用户在线业务办理的需求。投标人应在合同签订后一个月内完成升级改造工作。主要改造内容包括：

- 增加数字证书申请引导功能，引导用户区分需要下载的数字证书类型，包括：通用数字证书、信创数字证书、移动数字证书、电子印章数字证书等不同类型；

- 根据选择的证书类型，提供对应的数字证书申请表，以及该项申请所需要的材料模板；

- 提供数字证书申请流程、使用说明相关文档；

- 提供各类型数字证书驱动工具下载。

#### RA系统升级改造服务

在已有通用RA系统功能上，完成以下功能和服务，其中功能定制服务在签订合同后一个月内提供。

- RA系统新功能定制

- RA统升级开发：以支持接入信创下级RA，要求与下级RA间采用SPKM协议或SSL协议等加密传输方式；支持信创下级RA版本和节点管理。

- RA业务运行定制：增加个人证书重复注册提醒确认功能、增加以身份证为查询条件的证书查询方式；增加批量签发时保存证书名称的功能。

- RA证书业务管理功能：支持下级证书业务开展时，RA系统下级节点管理功能：

- 证书分级管理功能，管理下级证书申请、录入，在审核完成后再允许下级证书业务系统进行证书下载；

- 信息同步功能，支持下级证书业务系统的所辖数字证书用户信息同步。

- 移动证书服务功能定制

- 提供SIM卡、SIM贴片卡多种形式移动证书介质发放，投标人应承诺至少支持3个不同厂商和类型的移动证书介质接入。

- 提供64位C语言的SDK接口定制开发，接口功能包括证书申请、证书下载、证书注销等生命周期管理；

- 电子认证应用支撑系统对接服务

在运维期间提供RA系统、移动证书系统、电子认证应用支撑系统对接支持服务，支撑不超过5个信息系统的对接服务，并且包含对接信息系统过程中少量（7工作日内）定制开发工作。

#### 升级短信提醒功能

升级短信提醒功能，对于临近有效期的数字证书，根据提醒策略，自动向登记的经办人发送短信。

系统支持设定短信提醒策略，可以设定数字证书到期前3个月、1个月、10天多次提醒经办人。

系统支持对通用RA系统、信创RA系统、移动证书系统、电子印章数字证书管理系统中的用户进行提醒。

#### 升级远程数字证书签发功能

随着业务发展的需要，一些地市数字证书签发量较大的，应支持在当地进行数字证书签发。投标人应根据要求，完成远程数字证书签发功能的升级。主要功能应包括：

（1）支持设定远程签发点，并为签发点配置需要的人员账号、权限；

（2）远程签发点仅能查看对应区域的数字证书信息，例如厦门市签发点，可以查询系统上已经签发的归属地为厦门的数字证书信息，不能查询除厦门市外的其他地区证书信息。

（3）远程签发点提供数字证书申请资料录入、数字证书签发功能，申请的审核由省经济信息中心统一执行。

（4）提供各签发点数据统计功能，根据时间、证书类型查询数字证书签发情况。

（5）提供RA、信创RA、电子印章数字证书管理系统的远程签发功能，根据采购人的规划逐步开放应用。

#### 数字证书应用工具升级改造服务

投标人应根据要求完成以下数字证书应用工具的升级改造服务，并在合同签订后一个月内完成具体工作内容。

- 通用环境客户端工具升级改造服务

- 升级服务：投标人应提供原数字证书客户端工具的升级服务，在已支持的证书介质基础上，根据采购人后续新增的证书介质，增加驱动与管理的支持服务。

- 技术支持服务：投标人应提供数字证书工具技术支持服务，做好已对接项目的持续服务，并根据采购人的要求，为指定项目提供数字证书应用接口技术支持服务。

- 故障处理服务：投标人应对证书用户使用过程中遇到问题提供问题解决服务，可以通过电话引导、远程协助解决问题。在远程无法解决问题时，可根据需要提供上门故障处理服务。

- 信创数字证书客户端管理工具

投标人应具备信创环境下的研发能力，在合同签订后一个月内提供信创数字证书管理工具，支持麒麟、统信操作系统，支持主流信创CPU。

主要功能包括：

- 多种数字证书介质支持：投标人应能够根据采购人的要求，支持多种信创数字证书介质的驱动与应用。

- 数字证书查看：提供当前数字证书信息的查看，包括签名证书与加密证书。

- 证书口令修改：提供数字证书口令修改功能，方便数字证书用户修改PIN码。

- 信任链查看：可以查看当前信任根证书列表，并查看根证书信息。

- 黑名单定期下载及验证：提供黑名单下载地址设置功能，在验证数字证书时，可以使用黑名单验证证书有效性。

- 加密授权数字证书列表的管理与维护：提供公钥证书分组管理功能，用户可以自行添加、维护不同的加密证书列表，用于数据或者文件加密。

- 时间戳服务的设置与维护：提供时间戳服务的设置功能，设置完成后，在使用信创数字证书进行数字签名时，为数字签名提供可信时间戳支持。

- 提供数字签名、签名验证控件：用于为各办公自动化系统、业务系统、网上审批系统提供数字签名、签名验证功能。应支持各种C/S、B/S架构系统，支持C/C++，Java多种开发环境。

- 提供客户端软件的升级更新服务：投标人能够根据采购人所支持的数字证书介质，提供客户端软件及相关控件的升级更新服务。

- 移动数字证书应用SDK

投标人应取得原移动证书系统厂商的授权，在原厂商提供的移动智能终端安全密码模块的基础上，根据我省无线政务专网应用的需求，研发移动证书应用SDK，根据采购人的要求，为指定的不超过5个政务服务APP提供对接服务。

移动证书应用SDK应包含以下内容：

- 无线政务专网中移动数字证书的签发；

- 移动数字证书的查看、验证；

- 移动数字证书的延期、注销、找回等功能。

### 密码应用改造服务要求

福建省电子认证服务现有主要业务系统包括：通用RA系统、信创RA系统、在线用户服务系统、证书服务管理系统、移动证书系统、电子印章证书系统几个主要部分构成。

根据密码应用相关要求及采购人规划，本次项目将对信创RA系统、证书服务管理系统两个系统进行密码应用改造工作，其他业务系统的密码应用改造进入准备阶段。

投标人应根据国家标准《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）中第三级的要求，合理使用项目已有的密码设备，提供两个系统的密码应用方案设计，并在运维期间内完成密码应用改造工作。

密码应用改造工作应包括但不限于安全身份认证、数据传输安全、数据完整性、数据机密性、日志完整性以及应用程序安全等各方面，以能够通过密码应用安全性评估为准。

#### 信创RA系统密码应用改造

信创RA系统运行在信创服务器环境下，投标人应具有丰富的密码应用改造经验，能够根据信创RA系统的实际情况，设计合理的密码应用改造方案。方案应充分保障现有系统的正常运行，以及现有存量数据的安全升级。

密码应用改造工作完成后，应在测试环境验证后，经过采购人同意方可进入正式环境运行。

#### 证书服务管理系统密码应用改造

证书服务管理系统是当前阶段运维工作主要使用的一套业务系统，用于申请数据的校验、签发数据统计以及申请资料的查询、归档。投标人应根据此系统的业务特点，设计合理的密码应用方案。

为了保障不影响当前业务工作，投标人应搭建测试环境，使用测试环境进行密码应用改造工作，并做好测试工作，同时充分考虑现有大量存量数据的安全转换。在改造完成后，经过采购人同意后，进行正式环境部署、调测。

## 配套设备及耗材要求

投标人在采购人指定的场地提供运维服务。采购人在运维场地提供工作需要网络及办公桌和办公椅等基础办公环境，投标人应妥善维护使用和保管相应办公场地及设备。

### 介质选型要求

根据国家电子政务外网数字证书中心产品选型要求及福建省电子政务认证服务运维实际情况，从指定的目录中选择数字证书介质进行测试，选取兼容性好、质量优、性价比高的产品，经过采购人确认后，作为福建省电子政务认证服务数字证书介质。

### 数字证书介质的备货

根据数字证书介质选型方案，投标人应结合数字证书签发的情况，配置足够的数字证书介质库存，不得因为缺少数字证书介质影响数字证书运维工作的正常进行。

本次项目的服务内容中，包含以下数量的数字证书介质，包含在系统总价中：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| USB Key 智能密码钥匙（通用型、支持信创操作系统） | 个 | 5000 |

日常运维库存要求：运维单位应保障日常工作中USB Key的库存至少保持在2000枚以上。

### 配套耗材

投标人应提供服务运行过程中需要的计算机（用于制证及RA系统管理）、标签打印机、扫描仪、传真机、复印机、打印机、铁皮柜（用于存放业务办理资料）、保密柜（存放保密物品）、办公耗材（包括：标签打印纸、包装纸盒、光盘、使用说明书等材料）的充足备货，不得因为缺少耗材影响数字证书运维工作的正常进行。初始相关耗材需不少于：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 打印机：A3彩色多功能数码复合机（主机+送稿器），分辨率：最大4800×1200 dpi，复印速度：20页/分钟（黑白彩色同速），具备双面打印/复印/扫描功能，首页复印时间：5.1秒（黑白）、7.4秒（彩色），≥10.1英寸彩色触摸屏，硬盘容量320GB，支持有线和无线网络打印，手机移动无线打印。 | 台 | 1 |
| 服务工作站：CPU≥12代酷睿i7-12700KF，显卡≥RTX3080 10GB LHR，内存≥32G DDR5，≥1TB PCIe SSD，WIFI6无线网卡，全模组电源≥850W，水冷散热。 | 台 | 1 |
| 服务笔记本：CPU≥12代酷睿i5-12500，显卡≥RTX2050 4GB，内存≥16G DDR5，≥512GB PCIe SSD，14英寸显示器，屏幕分辨率≥2250*1400，WIFI6无线网卡，重量≤1.47KG | 台 | 1 |
| 打印机墨盒A：原装大容量四色墨盒，单支支持打印量≥10500页（适配此次项目采购的打印机） | 套 | 2 |
| 打印机墨盒B：适用机型HP X585，原装四色墨盒，单支支持打印量≥10000页 | 套 | 2 |
| 打印机墨盒C：适用机型理光MP C2003，原装大容量四色墨盒，单支支持打印量≥10000页 | 套 | 2 |
| Type-C扩展坞：接口（HDMI、VGA、USB3.0、PD100W、SD/TF卡槽、3.5mm音频口、千兆网口） | 个 | 3 |

## 服务团队与运维服务规范要求

投标人应设计合理的服务团队，包括但不限于现场驻点服务团队、运维保障团队等，以支撑福建省电子政务认证服务数字证书签发、应用、服务等各个环节的工作。

投标人应提供其安排在本服务项目中所有服务人员的基本劳动保障。如因此产生的劳动纠纷由投标人全权负责，与采购人无关。

### 驻点服务团队要求

现场驻点服务团队入驻采购人指定的办公地点，协助进行数字证书相关工作的受理服务。

#### 人员及职责要求

现场驻点服务团队人员要求：投标人每工作日安排不少于5名现场服务人员，进驻采购人指定的办公场所驻点办公，接受采购人的管理。投标人应能够在业务量增大时，根据需求增派人员。

现场服务人员的主要工作经验及工作职责要求如下：

- 具备电子政务项目运维服务经验；

- 负责数字证书相关工作的受理服务，包括新办、补办、解锁、注销、更新等；

- 负责现场受理客户申告的故障事件，负责故障源定位，并在限定的时间内解决。遇到无法解决的故障则及时升级并协调资源跟进，直至故障解决；

- 完成采购人下达的其他相关任务。

#### 工作时间要求

工作时间要求与采购人工作时间相同。在业务高峰时期，能够根据业务要求进行加班。

#### 人员稳定性要求

项目执行期间，投标人现场驻点人员名单需要报采购人批准。如有驻点人员变更须按要求提前一个月知会采购人并征得其同意。对于每次非采购人意愿的人员替换，采购人可在项目考核中采取相应的处罚措施，以保证本次运维服务人员的稳定性。

### 运维保障团队要求

投标人应设立此项目的运维保障团队,从技术支持、运维支撑、软件研发、服务保障、安全质量管理、服务支持等几个方面保障整体运维工作。

#### 人员要求

为了保障项目运维的稳定可靠，投标人应编制不低于15人的运维团队，要求如下：

- 团队负责人为本次项目的项目经理，要求由公司高管担任，具有大型电子政务电子认证项目运维经验；

- 日常运维人员至少8人具备3年以上计算机工作经验，具备安全服务意识、电子政务项目运维服务经验。

- 服务支持人员应不低于5人。

- 安全运维团队负责提供安全资产收集、事件收集、日志收集、知识库更新、远程安全监测、漏洞扫描、日志分析、风险咨询等服务。

#### 职责要求

- 团队负责人

负责整体运维服务和技术支撑工作的组织，熟悉数字证书、电子认证领域技术发展趋势，了解行业动态，能够协助制定相关标准、规范。

- 运维支撑小组

负责提供RA系统、移动证书系统、应用支撑系统、证书服务管理系统、电子印章数字证书系统的日常巡检、维护，负责与RA相关的LDAP服务器、数据库服务器、服务器密码机、安全网关等基础设施的基础巡检工作，能够第一时间发现问题，并提出解决方案。对能够处理的问题，在取得采购人的许可后，立即处理。若需要协调系统或设备厂商解决的，应第一时间汇报采购人协调厂商解决。

负责提供数字证书相关业务的培训服务。

- 技术支持小组

具备为政府职能部门提供数字证书安全方案咨询、数字证书应用系统集成服务等工作；为项目提供应急支撑服务，遇异常事件，能够配合运维支撑小组、软件研发小组等研究解决方案。具备协助采购人开展电子认证相关标准制定工作。

- 软件研发小组

负责本次项目中信创RA系统、证书服务管理系统的密码应用开发改造。负责本项目中通用数字证书客户端工具、信创数字证书客户端工具的研发，能够根据项目要求，对数字证书客户端工具和相关业务系统进行升级、完善。

- 服务保障小组

负责项目整体后勤保障，提供证书介质、耗材的库存管理，安排派送、采购及相应的统计工作，并定期将介质、耗材使用情况汇报采购人确认。

- 质量管理小组

负责项目运维工作的安全管理与服务质量监控。工作内容包括：

- 根据工作内容，为运维工作中的岗位设计保密协议；

- 负责项目过程中产生的资料、文件等档案的保存，根据项目要求提供所需要的档案；

- 提供规范制定支持服务，协助采购人制定相关规范、管理办法。

- 服务支持小组

负责提供用户服务支持，可通过电话客服系统、在线客服系统，提供数字证书客户服务工作，包括数字证书申请、使用过程中相关问题的答复与解决。

- 经验要求：团队成员应有数字证书相关客服经验。

- 客服方式要求：

- 电话服务：根据采购人或业务管理支持服务团队的要求，通过电话联系用户解决数字证书受理、使用相关问题。

- 在线客户服务：根据采购人或业务管理支持服务团队的要求，将在线客户服务系统集成到在线受理业务系统以及其他指定的业务系统上，通过在业务点击在线咨询，即可与在线客服进行聊天交流。

- 远程协助服务：小组成员能够通过远程桌面、远程协助等功能，远程连接到用户计算机，协助用户解决数字证书使用过程中的问题。

- 现场支持服务：热线电话与远程协助无法解决问题的情况下，小组成员可根据采购人的指示，前往用户现场解决数字证书使用问题。

#### 工作时间要求

服务支持小组工作时间要求与福建省机关单位上班时间同步，并提供7*24热线电话服务。

运维支撑小组、技术支持小组应提供7*24小时应急服务，在遇到系统异常时，能够根据要求随时进行项目维护工作。

### 运维保障服务规范要求

#### 运维服务规范要求

投标人应根据采购人和国家电子政务外网电子认证相关管理制度，制定本项目运维服务规范，服务规范中应对服务人员管理、业务流程管理、档案管理、数据上报制度、数据备份机制、系统巡检制度进行详细说明。

运维服务规范经过采购人认可后，投标人应严格按照运维服务规范开展各项业务。

运维服务规范基本要求如下：

- 业务办理规范要求

业务办理规范对业务申请、业务审核、数字证书签发、材料归档等环节的要求和流程进行了定义。

- 业务申请流程：业务申请流程对用户办理业务所需要的材料，提交材料的方法进行定义。

- 审核流程：审核流程指导运维服务人员对用户申请材料进行审核，对审核通过和不通过的情况给予后续办理指引。

- 签发流程：数字证书签发流程规范了数字证书签发、变更、延期等操作要求。

- 归档流程：归档流程定义如何对已经办结业务的材料进行分类归档。

- 档案管理要求

档案管理规范定义纸质材料与电子材料的归档管理。

- 申请资料的管理制度：平台的日常运作，会累计大量的业务办理申请材料，这些材料需要作为业务办理凭证存储起来。对于纸质材料，不仅要按照时间分类归档，还要将纸质材料扫描成电子文件存入电子档案库。对于电子材料，直接存入电子档案库。电子档案库应能够根据时间、业务类型、业务办理人等信息进行档案检索。

- 申请资料的保密制度：对用户申请材料进行保密管理，为纸质库房、电子档案库设立保密机制，防止资料泄露。

- 服务受理点规范要求

服务受理点应根据项目建设单位的要求，对工作时间、地点、人员、设备做相应的规定，以保障各受理点的正常运行及优质服务。

- 数据汇总要求：建立定期报告制定，根据日常业务及办理数据，每月定时提供工作报告、汇总数据报表，包括并不限于制定月报，季报、年报等，报告中应包含当期的数字证书受理、发放、业务开展情况，经验总结并提出合理的改进意见。

- 紧急响应要求：平台的稳定运行，需要有紧急响应机制来保障，在遇到RA系统故障时，根据紧急响应机制进行妥善处理。

- 数据备份要求：数据备份流程定义数据备份的周期、备份方法、备份介质存储要求。

- 系统巡检要求：系统巡检制度定义定期巡检的细则，巡检完成后，形成巡检报告上报项目管理机构。要求每个月至少巡检一次巡检。

#### 人员安全

为了保障运维工作安全，参与项目运维的各人员需要根据采购人要求签署保密协议。投标人保障运维人员安全，因运维人员产生的安全问题所造成的损失，由投标人承担。采购人可根据造成的问题追究投标人责任。

#### 业务办理资料安全

投标人需要保障数字证书业务受理过程中获取资料的安全，没有经过采购人的授权，不得泄露纸质、电子文档资料。

纸质资料根据采购人要求进行分类存档。电子资料存入指定的服务器或介质，并定期进行备份。

#### 系统安全

投标人保障项目各系统、设备的安全，关闭非必须的端口、接口服务，定期分析操作系统、应用软件是否存在漏洞，在发现问题时及时汇报采购人并进行问题修复。如遇到重大问题，需要系统厂家或者其他单位提供解决方案时，应立即以书面报告采购人协调解决。

#### 系统数据安全

投标人应保障项目各系统数据的安全，定期检查避免数据泄露风险。对关键业务数据进行定期备份，确保在遇到系统异常时，能够恢复系统数据。备份完成后，备份介质需要交给采购人指定的负责人，保障备份数据安全。

## 服务考核要求

### 考核指标

采购人根据投标人工作情况，对服务工作进行考核，考核指标如下：

| 服务指标 | 分项指标 | 考核说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字证书业务效率指标 | 个人数字证书签发数量 | 按照管理要求及时完成个人数字证书签发工作。没有按时完成的，每张扣0.5分，扣完为止。总分10分。 | 10 |
|  | 机构数字证书签发数量 | 按照管理要求及时完成机构数字证书签发工作。没有按时完成的，每张扣0.5分，扣完为止。总分10分。 | 10 |
|  | 设备数字证书签发数量 | 按照管理要求及时完成设备数字证书签发工作。没有按时完成的，每张扣0.5分，扣完为止。总分5分。 | 5 |
|  | 数字证书延期、更新、解锁服务数量 | 按照管理要求对已经签发的数字证书及时提供延期、更新、解锁等服务。没有按时完成的，每张扣0.5分，扣完为止。总分5分 | 5 |
| 数字证书业务质量指标 | 数字证书受理服务 | 是否根据中心制定的管理要求，将每个必要的字段写入数字证书。没有按照规范录入数据，每张扣0.5分，扣完为止。总分5分。 | 5 |
|  | 受理材料档案整理 | 是否根据中心要求对受理材料进行分类整理，按时间进度、用户类别归档。没有按照规范进行档案整理的，每张扣0.5分，扣完为止，总分5分。 | 5 |
|  | 使用支持服务 | 是否为数字证书用户申请、使用证书咨询提供良好服务情况。用户投诉办理、咨询等服务问题，每次扣0.5分，扣完为止，总分5分。 | 5 |
|  | 数据统计服务 | 是否根据要求定期统计签发的数字证书，包括不限于可按需分用户、时间、应用地域等进行汇总统计。没有及时按月统计的，每次扣1分，扣完为止，总分5分。 | 5 |
| 业务办理时效指标 | 材料审核时效 | 是否根据要求及时完成受理材料审核。超1天扣1分，扣完为止，总分5分。 | 5 |
|  | 通知领取时效 | 是否在对外承诺办理工作日内通知办证单位有关人员前来领取证书或回复相关事项已办理完成的。未按要求通知每超1天扣1分，扣完为止，总分5分。 | 5 |
| 巡检指标 | 日常巡检 | 驻点工作人员应对RA系统、在线用户服务等重要系统制定日常巡检计划和执行情况，发现问题及时汇报并通知运维保障团队进行处理。未及时发现问题、处理、汇报的造成工作时间业务中断（非外部因素）每30分钟扣1分，扣完为止，总分3分。 | 3 |
|  | 定期巡检 | 运维保障团队制作定期巡检方案，并根据方案进行定期巡检。巡检内容包括各主机、数据库、密码设备以及各应用软件等。未按照计划巡检的，每次扣1分，扣完为止，总分3分。 | 3 |
| 培训指标 | 业务培训 | 根据采购人的要求，对相关业务部门或者数字证书应用单位进行业务培训情况。未根据要求完成培训的，每次扣1分，扣完为止，总分3分。 | 3 |
| 系统保障指标 | 运维相关耗材保障 | 根据运维工作要求，进行相关耗材的保障。如果因缺少耗材影响业务进行，每次扣0.5分，扣完为止，总分3分。 | 3 |
|  | 运维相关介质备货保障 | 根据运维工作要求，进行相关数字证书介质的备货。如果因缺少介质影响业务进行，每次扣1分，扣完为止，总分3分。 | 3 |
|  | 系统运行连续性 | 1、发生人为故障一次扣2分，扣完为止； 2、故障超过2小时未能修复，且确实存在自维护系统和运维问题的，每次扣0.5分，扣完为止。 3、累计故障时间超过8小时，且确实存在自维护系统和运维问题的，扣2分，累计故障时间每增加2小时，再扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 服务对象 满意度指标 | 数字证书用户满意度（用户投诉情况） | 根据数字证书用户反馈的满意程度，对运维工作进行评价（含往年已经签发的数字证书）。用户投诉服务质量、效率、响应等问题，经查实为投标人服务原因造成的，每次扣1分，扣完为止。总分10分。 | 10 |
|  | 技术支持满意度 | 采购人对投标人技术支持工作的考核。无法联系技术支持人员，每次扣1分；无法按时完成技术支持工作的，每次扣1分，扣完为止。总分5分。 | 5 |
|  | 现场服务满意度 | 采购人对投标人现场运维工作的整体满意程度。对现场工作质量、服务环境不满意的，每项扣1分；用户投诉咨询电话无人接听，经查实，每次扣1分；用户咨询电话接听人员态度差，经查实，每次扣1分，扣完为止。总分5分。 | 5 |
| 总分： |  |  | 100 |

### 服务考核支付标准

本项目考核总分为100分，采购人组织专家通过考核指标对投标人提供的运维服务进行综合考核评分，并按照服务考核分付费标准进行服务费的支付。

服务考核得分支付比例如下表所示：

| 序号 | 服务考核得分 | 支付比例（百分比） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90至100 | 100% |
| 2 | 80至90 | 90% |
| 3 | 70至80 | 80% |
| 4 | 低于70 | 70% |

### 惩罚措施约定

- 当RA系统及相关设备发生故障（除国家CA平台故障外），投标人应在故障发生30分钟内响应、1小时内到场、2小时内修复。在现场技术服务人员无法解决故障的情况下，投标人应在故障发生8小时内派更高级的技术人员或联系厂商技术人员到场进行排障工作，以保证系统在最短时间内恢复正常。如果投标人没有及时到场或者拒绝服务响应，按每小时罚款人民币 1000 元。

- 当采购人需要重要事件保障（如应急演练、重大事件）时，投标人应根据采购人的要求提前进行系统的保障工作，并为系统提前进行技术准备（如应急、测试、保障方案的编制等）。如果由于投标人人员工作不到位导致影响重要事件保障的，每次罚款人民币 3000 元。

- 投标人在未受到采购人授权情况下擅自对系统配置进行变更，影响业务开展，未造成损失的每次罚款人民币1000元，造成损失的根据损失情况进行惩罚。

- 政务数字证书用户向省委、省政府、省发改委、省数字办等进行投诉，造成采购人受到上述单位批评，经核实为投标人服务不到位造成的，每次罚款人民币 5000 元。

- 投标人假借采购人的名义开展其它业务，造成不良影响的，每次罚款人民币10000元。

# 技术文件

- 投标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的维护与技术服务的全套文件。

- 投标人提供的技术文件至少应包括：

- 服务说明文件；

- 服务技术手册：包括操作、维护、故障排除等；

- 辅助资料：包括管理维护手册、用户使用手册等；

- 提供3套纸介质和1套光盘的全套技术文件。

- 服务方案建议书中应提供各类技术文件和记录表格的样本。

# 其它要求

- 投标人应在投标文件中对本技术规范书中提供的设备目前的标准及技术发展情况进行综述。

- 投标人应提供技术服务时所需的技术资料，投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

- 在服务期间，采购人有权派出技术人员参加，投标人有义务对其进行指导。

- 投标人应根据合同规定将要使用的备货、耗材等准时送达服务现场。

- 投标人应向采购人进行相关服务内容的技术交底。

- 投标人应对服务过程进行知识管理，并每月定期把知识管理成果交换给采购人，知识管理清册应当每个月编报，在服务期间至少提供12期以上。

- 投标人必需配合采购人对下一年度的服务提供商进行全面的移交，包括服务执行流程、管理员权限、技术文档、档案文件等，投标人在移交时不能设置业务上、技术上的障碍与壁垒，否则，承担相应的责任。